Projekt budowlany rekonstrukcji posadzki

w Kościele Rektoralnym Środowisk Twórczych

Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22

Zleceniodawca:

ks. Rektor Waldemar SONDKA, Kościół Rektoralny Środowisk Twórczych

Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22

Projektant:

arch. Wojciech WYCICHOWSKI, Łódź, ul. Piotrkowska 77

Łódź, grudzień 2008

OPIS TECHNICZNY

Posadzka w pojezuickim kościele wykonana została z płytek lastrikowych w latach 30-tych ubiegłego wieku.

Obecne zamierzenie inwestycyjne jest jednym z etapów działań mających podnieść estetykę świątyni.

Projekt zakłada wymianę posadzki na całej powierzchni kościoła.

Głównym elementem dekoracyjnym będzie logo EUROPEJSKIEGO CENTRUM KULTURY zlokalizowane tuż za wejściem, w osi świątyni. Okrągły znak jest zaprojektowany z marmuru AZUR BAHIA, charakteryzującego się pożadanym przejściem kolorystycznym w odcieniach granatu i błękitu, ryba w środku wykonana jest z niebieskiego marmuru AZUR CIELO, a cienie oraz żółte gwiazdki z kwarcogranitu. Użycie kwarcogranitu wymuszone zostało koniecznością użycia koloru, który w naturalnej postaci nie występuje w przyrodzie (żółty), a w przypadku cienkich, filigranowych elementów dekoracyjnych (o szer. 2 cm), niemożliwe byłoby ich wykonanie, ze względu na kruchość innych materiałów (kolor granatowy). Od znaku do prezbiterium prowadzą trzy „ścieżki“, które idąc między rzędami ławek łączą się tuż przed stołem ofiarnym i idą dalej podkreślając oś ołtarza.

Łączna powierzchnia posadzki wynosi 207 m2.

Głównym kolorem użytym do kompozycji posadzki jest ciemnoceglany granit MULTIKOLOR RED. Będzie on kontynuacją koloru z kruchty wejściowej. Ciemny beż granitu KASHMIR MADURA tworzący podstawowy kolor „ścieżek“, dzielony jest granatowym kwarcogranitem. W miejscach gdzie zmieniany jest kierunek „ścieżek“ ciemny beż wypełnienia zastąpiony został najjaśniejszym MILLENIUM CREMA, który akcentuje cztery nieco bardziej wypracowane fragmenty posadzki. Również najbardziej dekoracyjny element który znajduje się w prezbiterium został wypełniony najjaśniejszym granitem, który jest dalej kontynuowany do ołtarza. W prezbiterium, trzy kolejne stopnie, które prowadzą do ołtarza mają wysokość 19cm. Podstopnice mają podobny kolor i wzór jak sąsiednie, płaskie elementy posadzki.

Wykonanie posadzki będzie wymagało:

- starannego zabezpieczenia wszystkich elementów wyposażenia wnętrza kościoła, które mogą być narażone na zniszczenie, pobrudzenie pyłem, a w szczególności ołtarzy,

- demontażu drewnianych listew cokołowych boazerii przyściennej,

- demontażu podestów w prezbiterium,

- odkucia starej posadzki w strefie wybrzuszenia po lewej stronie od wejścia do świątyni, wykonania wylewki samopoziomującej do takiej wysokości by docelowo uzyskać pierwotny poziom posadzki,

- wymurowania z gipsowych bloczków YTONG odpowiednich poziomów stopni w prezbiterium.

Posadzka powinna być tak wykonywana by umożliwić w miarę normalne funkcjonowanie kościoła.

Niezbędne jest etapowanie prac – I etap obejmie prezbiterium i centralną część kościoła (60% powierzchni), II etap nawy boczne (40% powierzchni).

Po zakończeniu prac kamieniarskich niezbędne będą prace stolarskie związane z wykończeniem boazerii cokołem.

Szacunkowe ilości poszczególnych kolorów:

ciemnoceglany MULTIKOLOR RED	– 183 m2    w ramach II etapu 40 %

beż KASHMIR MADURA			– 31m2

jasny MILLENIUM CREMA			– 10 m2

marmur AZUR BAHIA			– 2 m2

marmur AZUR CIELO			– 0,5 m2

kwarcogranit granatowy 			– 8 m2

kwarcogranit żółty 				– 0,5 m2

Powyższe ilości nie uwzględniają nadwyżki na cięcie i ubytki.

Spis rysunków:

- rysunek posadzki razem z usytuowaniem nowych ławek

- rysunek posadzki

- detal A

- detal B

- detal C

- detal D

- granit MULTIKOLOR RED

- granit KASHMIR MADURA

- granit MILLENIUM CREMA

- kwarcogranit u marmur AZUR BAHIA i CIELO

- etap I

- etap II

- aksonometria